VE2S-301-125U3M/C-S

金星二代 Super 系列 300 万像素 USB3.0 接口板级相机

VE2S-301-125U3M/C-S 是大恒图像自主研发的金星二代增强版（VE2S-U3）一体式工业数字相机，相机采用机身+FPC软线+Micro-B转接板的设计，为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性。

VE2S-301-125U3M/C-S采用帧曝光的Sony IMX252 CMOS感光芯片，具有性能出色、安装及使用方便等特点，是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。

# 应用领域

工业检测、医疗、科研、教育等领域。

# 功能特性

■   FPC软线可选：5cm / 10cm / 20cm

■   支持 ROI、增益、自动增益、曝光、自动曝光等功能

■   两种曝光时间模式：标准曝光模式 / 极小曝光模式

■   支持 Binning、像素抽样、Gamma、黑电平、数字移位

■   彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度等功能

■   黑白相机支持锐化和降噪等功能

■   支持序列功能，可预设 N 组不同的参数

■   查找表、参数组、计数器和定时器功能

■   取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值

■   提供用户数据区：16KB 用于保存算法系数、参数配置等，512KB 用于存放大容量数据和文件

# 规格参数

| 型号 | VE2S-301-125U3M/C-S | VE2S-301-125U3M/C-S |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 2048(H) × 1536(V) |  |
| 传感器 | Sony IMX252 Global shutter CMOS |  |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" |  |
| 像元尺寸 | 3.45μm × 3.45μm |  |
| 帧率 | 125 fps |  |
| 模数转换精度 | 8 bit、10 bit、12 bit |  |
| 像素深度 | 8 bit、10 bit、12 bit |  |
| 黑白/彩色 | 彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Bayer RG8 / Bayer RG10 / Bayer RG12 | Mono8 / Mono10 / Mono12 |
| 信噪比 | 40.8 dB | 40.8 dB |
| 曝光时间 | 极小： 1μs ~ 100μs，实际步长： 1μs；标准：20μs ~ 1s，实际步长： 1 行周期 |  |
| 增益 | 0dB ~ 24dB；默认值 0dB，步长 0.1dB |  |
| Binning | FPGA: 1× 1 ,1×2 ,1×4 ,2× 1 ,2×2 ,2×4 ,4× 1 ,4×2 ,4×4 |  |
| 像素抽样 | Sensor: 1× 1 ,2×2 |  |
| 同步方式 | 外触发，软触发 |  |
| 工作方式 | 单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集 |  |
| 镜像翻转 | 水平镜像，垂直镜像 |  |
| I/O 接口 | 1 路光耦隔离输入，1 路光耦隔离输出，2 路双向 GPIO ,1 路 UART 串口（复用 GPIO） |  |
| 数据接口 | USB3.0（垂直 FPC） |  |
| 供电要求 | USB3.0 总线供电 |  |
| 典型功率 | 2.48 W @ 5 VDC |  |
| 工作温度 | 0℃ ~ +45℃ |  |
| 储存温度 | -20℃ ~ +70℃ |  |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% |  |
| 镜头接口 | C |  |
| 机械尺寸 | 31(W) × 29(H) × 39.3(L) mm |  |
| 重量 | 30 g |  |
| 软件 | 支持 HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件 |  |
| 操作系统 | 32bit / 64bit Windows、Linux、Android、ARMv7、ARMv8 |  |
| 认证/标准 | CE、RoHS、USB3 Vision®、GenICam® |  |

用科技定义“视”界！ |   www.daheng-imaging.com

I/O 接口

| 示意图 | Pin | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Line3 | GPIO 输入 / 输出 UART Tx/Rx |
|  | 2 | Line0+ | 光耦输入正 |
|  | 3 | Line2 | GPIO 输入 / 输出 UART Tx/Rx |
|  | 4 | Line1+ | 光耦输出正 |
|  | 5 | Line0/1- | 光耦输入 / 输出负 |
|  | 6 | GND | GPIO 地 |

FPC 接口

连接器型号：TF38-18S-0.5SV

| Pin | 定义 | 说明 | Pin | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 | 10 | NC | NC |
| 2 | SSRX_P | USB3.0 差分数据 | 11 | GND | 地 |
| 3 | GND | 地 | 12 | USB2D_P | USB2.0 差分数据 |
| 4 | SSRX_N | USB3.0 差分数据 | 13 | GND | 地 |
| 5 | GND | 地 | 14 | USB2D_N | USB2.0 差分数据 |
| 6 | SSTX_P | USB3.0 差分数据 | 15 | GND | 地 |
| 7 | GND | 地 | 16 | GND | 地 |
| 8 | SSTX_N | USB3.0 差分数据 | 17 | Vbus | VBUS 电源 |
| 9 | GND | 地 | 18 | Vbus | VBUS 电源 |

# 光谱响应

用科技定义“视”界！ |   www.daheng-imaging.com

# 机械尺寸

12.75

5.95 FPC连接器

25.4 21.34

U3连接器

1.6

4×∅2.1

15.24

11.18

Micro-B 转接板图纸

29

g28

4.                           .52055           20            4.5          20                5.5           20

30

FPC连接器IO连接器

13.2                      8__M3DEEP 3

13.2

13.2

39.3 20.2

8.2

1__32__UN__2B

单位：mm

13.2

31

VE2S-301-125U3M/C-S

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线：400-999-7595

武汉办事处：027-87223690

西安办事处：029-84501012

成都办事处：028-86925034

厦门办事处：0592-5500803

广州办事处：020-66850865

苏州办事处：0512-69882038

北京总部：010-82828878

上海办事处：021-35312826

深圳办事处：0755-83479565

销售邮箱：sales@daheng-imaging.com

大恒图像对本文档内容力求详细准确，但仍有可能存在错漏，本公司不承担由此产生的后果。本文档内容若有任何修改，恕不另行通知。更多详细内容请参考说明书。

本文档版权所有 © 2025 中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司

20030719